# LoRa Zigbee SCADA — Runbook operacyjny

Dokumentacja techniczna: uruchamianie skryptów + obsługa dashboardu.

Dotyczy bieżącego kodu step-by-step (Meshtastic_SCADA.py + skrypty/modules/*),

NIE starych monolitów sprzed refaktoru (martwe — nie uruchamiać, nie modyfikować).

Aktualizacja: 2026-10-15 — wersja końcowa v12.11 (commit b2f8673, branch step-04-calendar). G1 chodzi na v12.10 — różnica v12.11 dotyczy wyłącznie kodu supervisora. Skróty: GW = bramka, SUP = supervisor.

## 1. Architektura i maszyny

SUPERVISOR (G0) — agreguje wszystkie bramki, dashboard zbiorczy

│  LoRa 868 MHz (Meshtastic, Heltec V3) — 1 antena / bramkę

┌─────────────┼─────────────┐

G1            G2            G3

(bramka)     (bramka)      (bramka)

Xeon + Zigbee2MQTT + Home Assistant Supervised (każda autonomiczna)

Każda bramka jest autonomiczna (lokalny Z2M + HA). Zbiera stany Zigbee,

wykrywa anomalie, steruje. Bramka = źródło prawdy.

Supervisor agreguje bramki i pokazuje zbiorczy dashboard. Nie jest krytyczny

— jego restart to tylko przerwa w agregacji, bramki działają dalej.

Ten sam plik Meshtastic_SCADA.py uruchamiany jest w dwóch rolach; rola wynika

z ROLE w config.py danej maszyny (gateway / supervisor).

### Hosty (Tailscale)

| Rola | Nazwa (launcher) | IP Tailscale | Uwaga |
| --- | --- | --- | --- |
| Bramka produkcyjna | carport (G1) | 100.68.79.100 | REALNY site (carport) — ostrożnie; v12.10 |
| Bramka testbed | carport-g2 | 100.98.155.78 | dom, testy i E2E; v12.11 |
| Supervisor | supervisor | 100.79.111.24 | G0; v12.11 |

Stare adresy G1 (100.104.38.14, 100.93.121.31) są martwe — nie wracać do nich.

G1 = offline-first. Carport nie ma stałego internetu; host pojawia się w Tailscale tylko chwilami. Nie znaczy to, że bramka nie żyje — pracuje i gada po LoRa bez SSH. Stan sprawdzaj po HB na supervisorze, nie po pingu. Gdy w sesji jest okno dostępności, najpierw deploy na G1 (bash deploy/deploy_g1.sh 100.68.79.100 gw, §3.3), potem reszta.

Login SSH: użytkownik td (klucz skonfigurowany — launcher używa BatchMode).

## 2. Wymagania wstępne

Tailscale aktywny (hosty adresowane po IP Tailscale — omija zawodne MagicDNS).

venv na każdej maszynie: ~/meshtastic/venv/bin/python (paho-mqtt, meshtastic).

Kod w ~/meshtastic/ (skrypt + modules/), zsynchronizowany z repo.

Tokeny HA (long-lived) w config.py każdej maszyny:

HA_TOKEN_GW (HA bramki), HA_TOKEN_SUP (HA supervisora); aktywny wg roli

(HA_TOKEN = HA_TOKEN_GW if ROLE=='gateway' else HA_TOKEN_SUP).

MCP (Claude Code) czyta tokeny z ~/.claude.json (ha-gw / ha-sup) — po zmianie

tokenu wymagany restart Claude Code, żeby MCP je wczytał.

MQTT: broker HA na localhost:1883 (bramka) / 172.17.0.1:1883 (supervisor),

user mqtt.

## 3. Uruchamianie skryptów

### 3.1 Launcher (zalecane)

Webowy launcher (Flask) na http://127.0.0.1:8765 steruje startem/stopem na zdalnych maszynach (SSH → tmux). Nie wstaje sam po restarcie PC — uruchom go ręcznie z katalogu repo: python launcher/app.py. Robi robust-kill + weryfikację (nie kłamie, że „stopped", jeśli proces żyje).

Przez UI:

Wybierz host (carport-g2 / supervisor / …).

Wybierz skrypt: Meshtastic_SCADA.py.

Start (rola gw dla bramki, sup dla supervisora).

Podgląd logu: przycisk tail (otwiera nową kartę tail -F remote logu).

Przez API (automatyzacja):

# Start bramki na G2

curl -s -X POST http://localhost:8765/api/start \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"host":"carport-g2","role":"gw","script":"Meshtastic_SCADA.py"}'

# Start supervisora

curl -s -X POST http://localhost:8765/api/start \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"host":"supervisor","role":"sup","script":"Meshtastic_SCADA.py"}'

# Status operacji (start/stop są asynchroniczne — pollowa­nie)

curl -s "http://localhost:8765/api/op?host=carport-g2&role=gw"

#  → {"busy":false,"ok":true,"result":"started on default port"}

# Stop

curl -s -X POST http://localhost:8765/api/stop \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"host":"carport-g2","role":"gw"}'

Inne endpointy: /api/status, /api/scripts?host=, /api/usb-devices?host=, /api/config?host= + /api/config-save (podgląd/edycja config.py), /api/pull-log.

Zasada: skrypty URUCHAMIA SIĘ Z LAUNCHERA. Stare monolity (sprzed refaktoru) są martwe — nie odpalać, nie modyfikować.

### 3.2 Fallback — ręcznie przez SSH + tmux

Gdy launcher niedostępny (odzwierciedla dokładnie to, co robi launcher):

ssh td@100.98.155.78         # carport-g2

cd ~/meshtastic

# start w tmux (odłączony), log stderr do pliku:

tmux new -d -s gw 'venv/bin/python -u Meshtastic_SCADA.py 2>>/tmp/test_transport.stderr.log'

tmux has-session -t gw && echo UP     # weryfikacja

tail -f /tmp/test_transport.log       # podgląd logu

# stop:

tmux kill-session -t gw ; pkill -f 'python -u Meshtastic_SCADA.py'

Sesje tmux: gw (bramka) / sup (supervisor). Log runtime dla skryptów test_*: /tmp/test_transport.log (+ .stderr.log).

### 3.3 Wdrożenie / aktualizacja kodu

Kod żyje w ~/meshtastic/ na maszynie. Aktualizacja (przykład, z maszyny dev):

scp skrypty/modules/protocol/discovery.py td@100.98.155.78:meshtastic/modules/protocol/discovery.py

ssh td@100.98.155.78 'cd ~/meshtastic && venv/bin/python -c "import ast; ast.parse(open(\"modules/protocol/discovery.py\").read()); print(\"ast OK\")"'

# po deployu: restart roli z launchera (wczytuje nowy kod)

NIE deployować config.py przez scp z repo — remote ma prawdziwe, per-maszynowe wartości (tokeny, listy monitored/priority, porty, params_preset). Edytować remote in-place (sed/ssh) albo przez /api/config-save.

Deploy całości jednym strzałem — standardowa droga wgrywania: bash deploy/deploy_g1.sh <IP> <gw|sup> (drugi argument = rola / sesja tmux).

bash deploy/deploy_g1.sh 100.68.79.100 gw    # G1 carport (domyślny host)

bash deploy/deploy_g1.sh 100.98.155.78 gw    # G2 testbed

bash deploy/deploy_g1.sh 100.79.111.24 sup   # supervisor

Kolejność jest celowa: backup na maszynie (~/meshtastic_backup_<data>.tgz) → kopia plików → walidacja AST NA MASZYNIE → smoke testy → dopiero restart. Skrypt świadomie nie dotyka config.py ani stanów w /tmp. Po deployu sprawdź na supervisorze HB od bramki i pięć flag zgodności (§5.5).

## 4. Dashboard

Dashboard url_path = lora-scada (tytuł „LoRa SCADA"), tryb storage, na każdej maszynie. Encje pochodzą z MQTT Discovery (retained w brokerze) — dashboard tylko je układa.

ZAKAZ uruchamiania starych generatorów (gen_unified_dashboard.py, gen_*_dashboard.py) — nadpisują ręcznie ułożone ekrany. Zmiany wprowadza się chirurgicznie przez HA WebSocket API, z backupem konfiguracji Lovelace przed zapisem (wzór: tools/fix_popups_live.py). Odtworzenie od zera: backup HA albo zrzuty z paczki 3_DASHBOARDY_HOME_ASSISTANT. Kontrola, czy każda encja z dashboardu istnieje: tools/dash_audit.py (§11).

## 5. Obsługa dashboardu — 7 zakładek

Ten sam układ na obu maszynach (na bramce = wzorzec, supervisor 1:1 z podmianą encji).

| Zakładka | path | Do czego |
| --- | --- | --- |
| Bramka {GW} | scada-gw | widok-wzorzec bramki (stan, urządzenia) |
| Sterowanie | scada-ctl | switche/światła, przyciski sterujące |
| Pomiary | scada-meas | kafle temp/wilgotność/bateria + wykresy |
| Alarmy | scada-alarm | lista anomalii + Clear (offline/bateria/inne) |
| Harmonogram | scada-cal | kalendarz produkcji + tryb bramki |
| Parametry | scada-param | P/T/Progi + przyciski Send |
| Diagnostyka | scada-diag | HB, czas, hashe zgodności, link supervisora |

### 5.1 Pomiary (temp/wilgotność/bateria)

Kafle: sensor.lora_<gw>_<dev>_temperature / _humidity / _battery, binary_sensor.lora_<gw>_<dev>_water_leak / _contact, _last_seen, _available.

Odświeżanie — polityka raportowania (ważne przy ocenie „czy to nie zamarzło"):

Pomiarowe (temperatura/wilgotność/bateria) — CYKLICZNIE co P3 min (domyślnie 15), niezależnie od progów, plus zdarzeniowo przy zmianie (≥0,5 °C / ≥2 %). Odczyt analogowy się starzeje, więc musi przychodzić sam z siebie.

Binarne (przekaźniki, drzwi, zalanie, ruch) — WYŁĄCZNIE zdarzeniowo. Stan binarny się nie starzeje; jego powtarzanie było mierzalnie 93 % pasma G1. To, że przekaźnik „milczy", jest poprawnym zachowaniem, nie awarią.

Że urządzenie ŻYJE, niesie osobny kanał: blob avail (availability + LQI) i hash dh. Padnięcie całej bramki nadal wykrywają timeouty T1/T2/T3.

last_seen = ostatni realny raport (uczciwy wskaźnik świeżości).

Refresh ręczny: button.lora_<gw>_<dev>_refresh → prosi bramkę o natychmiastową wartość (przez LoRa).

Kafle mają force_update → nie „zamarzają" nawet przy stałej wartości.

### 5.2 Harmonogram — tryb bramki (sterowalny z OBU stron, synchronizowany)

Dropdown „Tryb bramki" (select.lora_<gw>_tryb_bramki) — opcje:

| Etykieta | Tryb | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| Całodobowa | all-time | zawsze aktywna |
| Dzienna | day | aktywna w dzień (świt–zmierzch solarnie) |
| Nocna | night | aktywna w nocy |
| Kalendarz | calendar | aktywność wg harmonogramu produkcji |

Zmiana działa i na bramce, i na supervisorze — round-trip przez LoRa

(set_mode) + potwierdzenie w HB (gm). Oba selecty odbijają realny tryb bramki.

Uwaga: monitorowane + priority (temp/hum/leak/door) raportują ZAWSZE, także gdy

bramka „nieaktywna" — tłumione są tylko urządzenia oświetleniowe (non-monitored),

by nie zgłaszać fałszywego offline.

### 5.3 Parametry — edytuj i „Wyślij"

Model: edytuj pole → naciśnij przycisk Send (jak w starej wersji, nie auto-push). Silniki

czytają wartość lokalnie od razu; do supervisora idzie po Send. Bramka = master.

| Grupa (przycisk) | Parametry |
| --- | --- |
| Wyślij Config | P1, P2, P3, P4 |
| Wyślij Timeout | T1, T2, T3, T4 |
| Wyślij Progi | TH, TL, HH, HL, BL, BC, PR |

Referencja (encje number.lora_<gw>_param_*, domyślne):

| Klucz | Nazwa | Domyśl. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Stagnation bateryjne | 48 | h |
| P2 | Stagnation sieciowe | 24 | h |
| P3 | Raportowanie temp | 15 | min |
| P4 | Ping sup interwał | 15 | min |
| T1 | Offline switch/light | 30 | min |
| T2 | Offline temp/hum | 60 | min |
| T3 | Offline door/leak/motion | 120 | min |
| T4 | Ping sup timeout | 60 | s |
| TH / TL | Próg temp. wysoka / niska | 35 / 10 | °C |
| HH / HL | Próg wilg. wysoka / niska | 70 / 20 | % |
| BL / BC | Próg bateria niska / krytyczna | 25 / 15 | % |
| PR | Ping sup retry | 2 | x |

Zgodność parametrów widać na zakładce Diagnostyka (mirror ↔ master). Rozjazd

(np. zgubiony pakiet LoRa) leczy się sam — supervisor dociąga wartości od

bramki (auto-heal), o ile nie masz niewysłanej lokalnej edycji na supervisorze.

Wartości startowe nowej bramki bierze się z params_preset w config.py tej maszyny (§9). Preset działa TYLKO gdy nie ma jeszcze /tmp/lora_params.json — Twoje edycje z dashboardu zawsze wygrywają i restart ich nie cofa. T4 musi być dłuższy niż realny RTT łącza (sup→gw bywa 16-72 s przy ruchu, bo jedna antena obsługuje wszystkie bramki). Timeout krótszy niż RTT nie wykrywa awarii — tworzy ją.

### 5.4 Alarmy — anomalie i Clear

Kategorie: offline, bateria (low/critical), temp/hum (progi), stagnacja, wyciek/dym.

Encje zbiorcze: sensor.lora_<gw>_an_offline / _an_battery / _an_other

(stan = liczba, atrybut items = lista).

Clear: przyciski per-kategoria (clear_offline / clear_battery / clear_other)

oraz per-wpis (popup). Clear jest ack-owany; realnie-offline urządzenie wróci na

listę dopiero po recovery (nie „odżywa" przez reconcile).

### 5.5 Diagnostyka

HB (uptime, liczba urządzeń mon/pri), jakość czasu (tq), pora dnia, link do supervisora, oraz hashe zgodności — pięć równorzędnych flag („zgodny ✅ / ROZJAZD ⚠️"):

| Flaga | Czego pilnuje | Co robi system przy rozjeździe |
| --- | --- | --- |
| DISC | mapa urządzeń (nazwa↔sid) | dociąga devmap |
| PARAM | parametry P/T/Progi | auto-heal (pull od mastera) |
| KALENDARZ | harmonogram produkcji | push/pull na przycisk |
| ANOMALIE | lista aktywnych anomalii | dump_anom → blob ansnap |
| DANE | stan urządzeń (dh) | dociąga pełny stan blobem dsnap — tylko po potwierdzonym rozjeździe (§5.6) |

Flaga DANE ma sens dopiero odkąd binarne raportują tylko zdarzeniowo: skoro nie ma periodyku, to hash — a nie „coś w końcu przyjdzie" — pilnuje, żeby lustro supervisora nie rozjechało się po cichu.

Kafel czasu. „Offset" to różnica zegarów PO odjęciu połowy czasu obiegu ping→pong (obok pokazany jest surowy RTT). Bez tej korekty kafel pokazywał całe opóźnienie LoRa (potrafiło być +21 s) i wyglądało to jak dryf zegara, którym nie było — obie maszyny mają NTP. Uczciwe zastrzeżenie: łącze jest asymetryczne, więc RTT/2 to przybliżenie; gdy chcesz mieć pewność co do zegarów, patrz na tq (jakość czasu), nie na offset.

### 5.6 Synchronizacja stanu (v12.3–v12.11)

Hash w ramkach. Ostatnia ramka danych b oraz potwierdzenie komendy st/stm niosą dh/sh (gdy nic więcej nie czeka w kolejce, ≤150 B). Supervisor przyjmuje hash tylko, gdy zgadza się z lustrem po nałożeniu zmian → flaga DANE zgodna od razu po sterowaniu.

dsnap tylko po potwierdzonym rozjeździe. Supervisor zamawia pełny stan dopiero, gdy dwa kolejne świeże HB/pongi niosą ten sam rozjazd (klucz: dh, sh, hash lustra), i nie zamawia go na podstawie starego hasha po transferze. Zniknęła pętla dsnap G1 co 180 s.

Spóźnione ramki odrzucane. Antena supervisora po restarcie potrafi oddać ramki sprzed minut/dni; ramka b starsza niż ostatnio zastosowana dla urządzenia nie cofa lustra (dsnap resetuje ten licznik).

Discovery z hashem. Przycisk Discovery (per bramka i „all”) na supervisorze wysyła znany hash mapy; zgodny → bramka odsyła samą disc_meta, bez pełnej devmapy (2–3 min kanału). Przycisk Discovery na bramce działa tak samo (flaga DISC z zg dla tej samej mapy). W trybie „sama meta” nie idzie też disc_vio — pełna mapa poleci, gdy mapa na bramce się zmieni albo supervisor nie ma kompletnego lustra.

Trwałe lustro supervisora /tmp/lora_sup_mirror.json (zapis co 30 s, gdy była zmiana). Restart supervisora nie wymaga dsnap — G1/G2 zgodne po kilkudziesięciu sekundach. Pierwszy start BEZ pliku: hydratacja z retained HA może wnieść stare stany → jeden dsnap.

Szybki pas (ping/pong/sterowanie/parametry/an_d) wychodzi poza slotem z LBT, ale omija slot INNEJ aktywnej bramki (G2 nie słyszy G1 — ukryty nadajnik; slotting.active domyślnie [G1, G2], fast_guard 2 s). Potwierdzenia st wychodzą po 3 s ciszy (sufit 20 s).

v12.11: supervisor wysyła polecenie parametrów raz (wcześniej 2× przez nakładające się subskrypcje MQTT; drugie nadanie zagłuszało param_upd bramki).

## 6. Health-check (szybkie komendy)

# proces żyje?

ssh td@100.98.155.78 'pgrep -af "python -u Meshtastic_SCADA.py" | grep -v tmux'

# ostatni HB (tryb gm, aktywność ga, hashe):

ssh td@100.98.155.78 'grep -a "\"t\":\"hb\"" /tmp/test_transport.log | tail -1'

# HA API odpowiada? (token bramki):

ssh td@100.98.155.78 'curl -s -H "Authorization: Bearer $HA_TOKEN" http://localhost:8123/api/ ' # w skrypcie

## 7. Troubleshooting

| Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Działanie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kafle temp/leak/door zamrożone, dane nie idą | bramka w trybie nieaktywnym (ga=0) lub proces stanął | sprawdź HB (gm/ga); ustaw tryb Całodobowa lub sprawdź czy proces żyje |  |
| Kafel „świeży czas, stara wartość" | pakiet b zgubiony na LoRa; kafel podtrzymany przez avail-blob | poczekaj na kolejny cykl (15 min) lub naciśnij Refresh; last_seen mówi prawdę |  |
| Encja zamrożona mimo świeżego state topicu | brak force_update w configu encji / stale-registry HA | republish configu encji (dashboardu NIE generować — §4); ostatecznie restart HA MQTT |  |
| Urządzenie „offline" mimo że żyje | timeout per-typ (T1/T2/T3) za krótki dla bateryjnego | podnieś T2/T3 (Parametry → Wyślij Timeout) |  |
| ROZJAZD ⚠️ parametrów utrzymuje się | zgubiony param_upd; masz niewysłaną edycję na supervisorze | naciśnij Send (na bramce = master) — auto-heal ruszy po chwili |  |
| MCP ha-gw/ha-sup = 401 | token wygasł/zrewokowany | zaktualizuj HA_TOKEN w config.py (obie maszyny) + ~/.claude.json; restart roli + restart Claude Code |  |
| Sidy „przesunięte" po restarcie | (naprawione) trwała mapa /tmp/lora_sid_map_<gw>.json | jeśli mapa uszkodzona: usuń plik → odbuduje się (lock-in = sorted) |  |
| Launcher: endpointy timeoutują / puste | za dużo osieroconych sesji SSH (Windows) | `Get-Process ssh | Measure` — jeśli dużo, restart launchera; karty tail dławią sshd — zamykaj je |
| Antena znika (ttyUSB / Timed out) | CP210x urb stall / fizyka | watchdog anteny auto-reset; ostatecznie replug/power-cycle Helteca |  |

## 8. Persistencja (pliki stanu na maszynie)

| Plik | Zawartość |
| --- | --- |
| /tmp/lora_params.json | parametry P/T/Progi (bramka = master) |
| /tmp/lora_params_sup_<gw>.json | mirror parametrów per-bramka (supervisor) |
| /tmp/lora_mode_gw.json | zapamiętany tryb bramki (ładowany ponad config.py) |
| /tmp/lora_sid_map_<gw>.json | trwała mapa nazwa→sid (stabilne sidy) |
| /tmp/lora_anomaly_ids.json | aktywne anomalie |
| /tmp/lora_schedule_gw.json | harmonogram (kalendarz) |
| /tmp/lora_sup_mirror.json | trwałe lustro stanów urządzeń (supervisor, v12.7) |
| /tmp/lora_sup_devices.json | mapy urządzeń + zsynchronizowane hashe per bramka (supervisor) |
| /tmp/test_transport.log | log runtime (+ /tmp/test_transport.stderr.log) |
| /tmp/lora_air.log | log faktycznego nadania ramek w eter |

## 9. Pierwsze uruchomienie nowej bramki (checklista wdrożeniowa)

Zakłada gotowy sprzęt: Debian + Home Assistant Supervised + Zigbee2MQTT + Heltec V3 na USB. Kolejność jest istotna — każdy krok zdejmuje jedną klasę „dlaczego to nie działa".

Broker MQTT — user mqtt z hasłem; broker widoczny pod 172.17.0.1:1883 (adres hosta z kontenera HA). Sprawdź mosquitto_sub -t 'zigbee2mqtt/#' -C 1.

Availability w Zigbee2MQTT — MUSI być włączone, inaczej bramka nie odróżni „urządzenie milczy, bo się nie zmieniło" od „urządzenie padło". ⚠️ z2m 2.x ignoruje availability: enabled w configuration.yaml. Włącza się to przez broker i dopiero wtedy jest trwałe:

topic:   zigbee2mqtt/bridge/request/options

payload: {"options":{"availability":{"enabled":true,

"active":{"timeout":10},"passive":{"timeout":1440}}}}

potem restart z2m.

Token HA (long-lived) tej maszyny → HA_TOKEN_GW w config.py.

Kalendarz — w HA bramki musi istnieć encja calendar.lora_<gw> (integracja Local Calendar). Nazwa wylicza się z id bramki, nie ustawia się jej ręcznie. Reload kalendarza idzie przez config_entries; przy odmowie dostępu do .storage potrzebny bywa jednorazowy chmod (znany wyjątek, opisany w historii projektu).

config.py tej maszyny — ustaw TYLKO: id, mesh_port (ścieżka by-id, nie ttyUSB* — nie renumeruje się po replug), monitored, priority_devices, sekrety oraz params_preset (§5.3). Reszta pliku jest wspólna. monitored to nie „lista wszystkiego" — urządzenia spoza list nadal mają anomalie (offline/bateria/stagnacja), ale nie batchują danych. Na site'cie z ~200 urządzeń wrzucenie wszystkich do monitored zapycha LoRa i wyłącza sens trybów bramki.

Kod — bash deploy/deploy_g1.sh <ip> (§3.3). Skrypt sam waliduje składnię na maszynie przed restartem.

Start i weryfikacja — z launchera (§3.1), potem na supervisorze sprawdź: HB od nowej bramki, devmap (mapa urządzeń), pięć flag zgodności na Diagnostyce.

## 10. Zasady bezpieczeństwa operacyjnego

Bramka = źródło prawdy. Dashboard supervisora = odwzorowanie bramki.

Testuj na G2 (testbed), nie na produkcyjnym G1, dopóki nie potwierdzone.

Restart supervisora jest bezpieczny (bramki autonomiczne); restart bramki = krótka

utrata monitoringu tej lokalizacji.

Nie zmieniać stylu/mechanik dashboardu ad-hoc — trzymać się wzorca.

## 11. Narzędzia testowe (z PC, przez SSH — tylko G2 + supervisor)

| Narzędzie | Do czego |
| --- | --- |
| python tools/e2e_g2.py | pełny test E2E na żywo G2 ↔ supervisor: 47 kroków (core, czas, discovery, sterowanie, dane, alarmy zalanie/dym, anomalie, clear, bulk, parametry, stagnacja, tryb, kalendarz). --list, --only grupa, --skip, --gap. Po sobie przywraca parametry/tryb/anomalie. |
| python tools/dash_audit.py 100.79.111.24 100.98.155.78 | każda encja z dashboardów musi istnieć i nie być unavailable (tylko odczyt). „Brakujące” na G2 w scada-ctl/scada-meas to sondy szablonu — karty renderują się poprawnie. |
| python tools/bench_g2.py | benchmark opóźnień G2 ↔ supervisor + kontrola slotów; wyniki w logs/bench_*.out |
| tools/frame_stats.py, tools/lora_traffic_log.py | rozmiary ramek / analiza ruchu z plików traffic_*.tsv |

E2E i benchmarku nie uruchamia się na G1 (produkcja).

## 12. Wyniki benchmarku (G2 ↔ supervisor, mediana z 3 powtórzeń)

| Pomiar | 2f126bf (stara) | v12.6 | v12.10 (końcowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ping | 6 s | 8,6 s | 9,1 s |
| sterowanie | 31 s | 26,0 s | 9,2 s |
| parametry | 7 s | 11,5 s | 16,8 s |
| anomalia (offline→do, online→dn) | 11 s | 44,9 s | 14,1 s |
| zgubione | — | — | 0 |
| sloty (bulk poza oknem) | — | PASS | PASS (0 z 2144 ramek) |

Źródło: logs/bench_v126_20261014.out, logs/bench_v1210_20261014.out (pomiar 10 min po restarcie). Ping/parametry/anomalia są nieco powyżej mediany starej wersji — koszt slotowania i hashy zgodności; sterowanie przyspieszyło ~3×. v12.11 (koniec podwójnej wysyłki parametrów): 11 naciśnięć = 11 ramek, parametry 8/8 w E2E, bench parametrów 9,2 s, 0/5 zgubionych. E2E na v12.6: 46/47 PASS (stagnacji nie da się wyzwolić na żywo — §13).

## 13. Znane ograniczenia (świadome)

Transfery startowe G1 ~15 min po restarcie bramki (devmap / ansnap / bdata). W tym oknie opóźnienia są wyższe; pomiarów nie robić wcześniej niż 10 min po restarcie. disc_meta / disc_vio czekają na koniec transferu (projektowo, potrafi 5–14 min).

Stagnację zeruje też z2m availability: online — zegar stagnacji zeruje KAŻDA wiadomość urządzenia (gateway_data.py). Decyzja 2026-10-14: zostaje tak. Stagnacja jest pokryta testami jednostkowymi, na żywo się jej nie wyzwoli.

G1 w dzień: przekaźniki bez napięcia — po restarcie bramki jeden dsnap czyści stare wartości (oczekiwane).

Pomiar ruchu ramek/h dla v12.10+ niewykonany.

## 14. Powiadomienia alarmowe — Telegram (WDRAŻANE, jeszcze nie przetestowane)

Sekcja opisuje projekt wdrażany 2026-10-15. Identyfikatory automatyzacji i workflow uzupełnić po wdrożeniu i teście.

Kanał: Home Assistant supervisora wysyła wiadomości przez bota Telegram @jspos_bot na czat Jakuba.

Alarmy z HA supervisora: zalanie, dym, bramka G1/G2 offline ≥ 5 min oraz komunikat powrotu bramki (online).

Watchdog supervisora: workflow n8n co 5 min sprawdza, czy supervisor żyje; alarm na Telegram po 2 kolejnych porażkach (supervisor nie może zgłosić własnej awarii).

Tylko w HA (bez powiadomień): temperatura, wilgotność, bateria — widoczne na dashboardzie i listach anomalii.

Tokeny bota i hasła NIE są częścią dokumentacji — żyją w konfiguracji HA / n8n.