# LoRa Zigbee SCADA — Runbook operacyjny

Dokumentacja techniczna: uruchamianie skryptów + obsługa dashboardu.

Dotyczy bieżącego kodu step-by-step (test_step5_anomaly.py + skrypty/modules/*),

NIE legacy monolitów *_v38.py.

Aktualizacja: 2026-07-21. Skróty: GW = bramka, SUP = supervisor.

## 1. Architektura i maszyny

SUPERVISOR (G0) — agreguje wszystkie bramki, dashboard zbiorczy

│  LoRa 868 MHz (Meshtastic, Heltec V3) — 1 antena / bramkę

┌─────────────┼─────────────┐

G1            G2            G3

(bramka)     (bramka)      (bramka)

Xeon + Zigbee2MQTT + Home Assistant Supervised (każda autonomiczna)

Każda bramka jest autonomiczna (lokalny Z2M + HA). Zbiera stany Zigbee,

wykrywa anomalie, steruje. Bramka = źródło prawdy.

Supervisor agreguje bramki i pokazuje zbiorczy dashboard. Nie jest krytyczny

— jego restart to tylko przerwa w agregacji, bramki działają dalej.

Ten sam plik test_step5_anomaly.py uruchamiany jest w dwóch rolach; rola wynika

z ROLE w config.py danej maszyny (gateway / supervisor).

### Hosty (Tailscale)

| Rola | Nazwa (launcher) | IP Tailscale | Uwaga |
| --- | --- | --- | --- |
| Bramka produkcyjna | carport-g1 | 100.93.121.31 | REALNY site — ostrożnie |
| Bramka testbed | carport-g2 | 100.98.155.78 | dom, do testów |
| Supervisor | supervisor | 100.79.111.24 | G0 |

Login SSH: użytkownik td (klucz skonfigurowany — launcher używa BatchMode).

## 2. Wymagania wstępne

Tailscale aktywny (hosty adresowane po IP Tailscale — omija zawodne MagicDNS).

venv na każdej maszynie: ~/meshtastic/venv/bin/python (paho-mqtt, meshtastic).

Kod w ~/meshtastic/ (skrypt + modules/), zsynchronizowany z repo.

Tokeny HA (long-lived) w config.py każdej maszyny:

HA_TOKEN_GW (HA bramki), HA_TOKEN_SUP (HA supervisora); aktywny wg roli

(HA_TOKEN = HA_TOKEN_GW if ROLE=='gateway' else HA_TOKEN_SUP).

MCP (Claude Code) czyta tokeny z ~/.claude.json (ha-gw / ha-sup) — po zmianie

tokenu wymagany restart Claude Code, żeby MCP je wczytał.

MQTT: broker HA na localhost:1883 (bramka) / 172.17.0.1:1883 (supervisor),

user mqtt.

## 3. Uruchamianie skryptów

### 3.1 Launcher (zalecane)

Webowy launcher (Flask) na `http://localhost:8765` steruje startem/stopem na

zdalnych maszynach (SSH → tmux). Robi robust-kill + weryfikację (nie kłamie, że

„stopped", jeśli proces żyje).

Przez UI:

Wybierz host (carport-g2 / supervisor / …).

Wybierz skrypt: test_step5_anomaly.py.

Start (rola gw dla bramki, sup dla supervisora).

Podgląd logu: przycisk tail (otwiera nową kartę tail -F remote logu).

Przez API (automatyzacja):

# Start bramki na G2

curl -s -X POST http://localhost:8765/api/start \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"host":"carport-g2","role":"gw","script":"test_step5_anomaly.py"}'

# Start supervisora

curl -s -X POST http://localhost:8765/api/start \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"host":"supervisor","role":"sup","script":"test_step5_anomaly.py"}'

# Status operacji (start/stop są asynchroniczne — pollowa­nie)

curl -s "http://localhost:8765/api/op?host=carport-g2&role=gw"

#  → {"busy":false,"ok":true,"result":"started on default port"}

# Stop

curl -s -X POST http://localhost:8765/api/stop \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"host":"carport-g2","role":"gw"}'

Inne endpointy: /api/status, /api/scripts?host=, /api/usb-devices?host=,

/api/config?host= + /api/config-save (podgląd/edycja config.py), /api/pull-log.

Zasada: skrypty testowe URUCHAMIA SIĘ Z LAUNCHERA. Nie odpalać/ubijać ręcznie

legacy *_v38.py.

### 3.2 Fallback — ręcznie przez SSH + tmux

Gdy launcher niedostępny (odzwierciedla dokładnie to, co robi launcher):

ssh td@100.98.155.78         # carport-g2

cd ~/meshtastic

# start w tmux (odłączony), log stderr do pliku:

tmux new -d -s gw 'venv/bin/python -u test_step5_anomaly.py 2>>/tmp/test_transport.stderr.log'

tmux has-session -t gw && echo UP     # weryfikacja

tail -f /tmp/test_transport.log       # podgląd logu

# stop:

tmux kill-session -t gw ; pkill -f 'python -u test_step5_anomaly.py'

Sesje tmux: `gw` (bramka) / `sup` (supervisor). Log runtime dla skryptów

test_*: /tmp/test_transport.log (+ .stderr.log).

### 3.3 Wdrożenie / aktualizacja kodu

Kod żyje w ~/meshtastic/ na maszynie. Aktualizacja (przykład, z maszyny dev):

scp skrypty/modules/protocol/discovery.py td@100.98.155.78:meshtastic/modules/protocol/discovery.py

ssh td@100.98.155.78 'cd ~/meshtastic && venv/bin/python -c "import ast; ast.parse(open(\"modules/protocol/discovery.py\").read()); print(\"ast OK\")"'

# po deployu: restart roli z launchera (wczytuje nowy kod)

NIE deployować `config.py` przez scp z repo — remote ma prawdziwe, per-maszynowe

wartości (tokeny, listy monitored/priority, porty). Edytować remote in-place

(sed/ssh) albo przez /api/config-save.

## 4. Wdrożenie dashboardu

Dashboard Lovelace generowany skryptem — uruchom na danej maszynie (osobno GW i SUP,

każdy generuje swój wariant wg ROLE):

ssh td@100.98.155.78 'cd ~/meshtastic && venv/bin/python homeassistant/gen_unified_dashboard.py'

Tworzy dashboard url_path = lora-scada (tytuł „LoRa SCADA"), tryb storage.

Encje pochodzą z MQTT Discovery (retained w brokerze) — dashboard tylko je układa.

## 5. Obsługa dashboardu — 7 zakładek

Ten sam układ na obu maszynach (na bramce = wzorzec, supervisor 1:1 z podmianą encji).

| Zakładka | path | Do czego |
| --- | --- | --- |
| Bramka {GW} | scada-gw | widok-wzorzec bramki (stan, urządzenia) |
| Sterowanie | scada-ctl | switche/światła, przyciski sterujące |
| Pomiary | scada-meas | kafle temp/wilgotność/bateria + wykresy |
| Alarmy | scada-alarm | lista anomalii + Clear (offline/bateria/inne) |
| Harmonogram | scada-cal | kalendarz produkcji + tryb bramki |
| Parametry | scada-param | P/T/Progi + przyciski Send |
| Diagnostyka | scada-diag | HB, czas, hashe zgodności, link supervisora |

### 5.1 Pomiary (temp/wilgotność/bateria)

Kafle: sensor.lora_<gw>_<dev>_temperature / _humidity / _battery,

binary_sensor.lora_<gw>_<dev>_water_leak / _contact, _last_seen, _available.

Odświeżanie: monitorowane czujniki raportują cyklicznie (co P3 min, domyślnie 15)

NIEZALEŻNIE od progów anomalii. Dodatkowo zdarzeniowo przy zmianie

(≥0,5 °C / ≥2 %). last_seen = ostatni realny raport (uczciwy wskaźnik świeżości).

Refresh ręczny: button.lora_<gw>_<dev>_refresh → prosi bramkę o natychmiastową

wartość (przez LoRa).

Kafle mają force_update → nie „zamarzają" nawet przy stałej wartości.

### 5.2 Harmonogram — tryb bramki (sterowalny z OBU stron, synchronizowany)

Dropdown „Tryb bramki" (select.lora_<gw>_tryb_bramki) — opcje:

| Etykieta | Tryb | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| Całodobowa | all-time | zawsze aktywna |
| Dzienna | day | aktywna w dzień (świt–zmierzch solarnie) |
| Nocna | night | aktywna w nocy |
| Kalendarz | calendar | aktywność wg harmonogramu produkcji |

Zmiana działa i na bramce, i na supervisorze — round-trip przez LoRa

(set_mode) + potwierdzenie w HB (gm). Oba selecty odbijają realny tryb bramki.

Uwaga: monitorowane + priority (temp/hum/leak/door) raportują ZAWSZE, także gdy

bramka „nieaktywna" — tłumione są tylko urządzenia oświetleniowe (non-monitored),

by nie zgłaszać fałszywego offline.

### 5.3 Parametry — edytuj i „Wyślij"

Model: edytuj pole → naciśnij przycisk Send (jak v38, nie auto-push). Silniki

czytają wartość lokalnie od razu; do supervisora idzie po Send. Bramka = master.

| Grupa (przycisk) | Parametry |
| --- | --- |
| Wyślij Config | P1, P2, P3, P4 |
| Wyślij Timeout | T1, T2, T3, T4 |
| Wyślij Progi | TH, TL, HH, HL, BL, BC, PR |

Referencja (encje number.lora_<gw>_param_*, domyślne):

| Klucz | Nazwa | Domyśl. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Stagnation bateryjne | 48 | h |
| P2 | Stagnation sieciowe | 24 | h |
| P3 | Raportowanie temp | 15 | min |
| P4 | Ping sup interwał | 15 | min |
| T1 | Offline switch/light | 30 | min |
| T2 | Offline temp/hum | 60 | min |
| T3 | Offline door/leak/motion | 120 | min |
| T4 | Ping sup timeout | 25 | s |
| TH / TL | Próg temp. wysoka / niska | 35 / 10 | °C |
| HH / HL | Próg wilg. wysoka / niska | 70 / 20 | % |
| BL / BC | Próg bateria niska / krytyczna | 25 / 15 | % |
| PR | Ping sup retry | 2 | x |

Zgodność parametrów widać na zakładce Diagnostyka (mirror ↔ master). Rozjazd

(np. zgubiony pakiet LoRa) leczy się sam — supervisor dociąga wartości od

bramki (auto-heal), o ile nie masz niewysłanej lokalnej edycji na supervisorze.

### 5.4 Alarmy — anomalie i Clear

Kategorie: offline, bateria (low/critical), temp/hum (progi), stagnacja, wyciek/dym.

Encje zbiorcze: sensor.lora_<gw>_an_offline / _an_battery / _an_other

(stan = liczba, atrybut items = lista).

Clear: przyciski per-kategoria (clear_offline / clear_battery / clear_other)

oraz per-wpis (popup). Clear jest ack-owany; realnie-offline urządzenie wróci na

listę dopiero po recovery (nie „odżywa" przez reconcile).

### 5.5 Diagnostyka

HB (uptime, liczba urządzeń mon/pri), jakość czasu (tq), pora dnia, link do

supervisora, oraz hashe zgodności (disc/param/cal/anomaly = „zgodny ✅ / ROZJAZD ⚠️").

## 6. Health-check (szybkie komendy)

# proces żyje?

ssh td@100.98.155.78 'pgrep -af "python -u test_step5_anomaly.py" | grep -v tmux'

# ostatni HB (tryb gm, aktywność ga, hashe):

ssh td@100.98.155.78 'grep -a "\"t\":\"hb\"" /tmp/test_transport.log | tail -1'

# HA API odpowiada? (token bramki):

ssh td@100.98.155.78 'curl -s -H "Authorization: Bearer $HA_TOKEN" http://localhost:8123/api/ ' # w skrypcie

## 7. Troubleshooting

| Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Działanie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kafle temp/leak/door zamrożone, dane nie idą | bramka w trybie nieaktywnym (ga=0) lub proces stanął | sprawdź HB (gm/ga); ustaw tryb Całodobowa lub sprawdź czy proces żyje |  |
| Kafel „świeży czas, stara wartość" | pakiet b zgubiony na LoRa; kafel podtrzymany przez avail-blob | poczekaj na kolejny cykl (15 min) lub naciśnij Refresh; last_seen mówi prawdę |  |
| Encja zamrożona mimo świeżego state topicu | brak force_update w configu encji / stale-registry HA | re-generuj dashboard / republish configu encji; ostatecznie restart HA MQTT |  |
| Urządzenie „offline" mimo że żyje | timeout per-typ (T1/T2/T3) za krótki dla bateryjnego | podnieś T2/T3 (Parametry → Wyślij Timeout) |  |
| ROZJAZD ⚠️ parametrów utrzymuje się | zgubiony param_upd; masz niewysłaną edycję na supervisorze | naciśnij Send (na bramce = master) — auto-heal ruszy po chwili |  |
| MCP ha-gw/ha-sup = 401 | token wygasł/zrewokowany | zaktualizuj HA_TOKEN w config.py (obie maszyny) + ~/.claude.json; restart roli + restart Claude Code |  |
| Sidy „przesunięte" po restarcie | (naprawione) trwała mapa /tmp/lora_sid_map_<gw>.json | jeśli mapa uszkodzona: usuń plik → odbuduje się (lock-in = sorted) |  |
| Launcher: endpointy timeoutują / puste | za dużo osieroconych sesji SSH (Windows) | `Get-Process ssh | Measure` — jeśli dużo, restart launchera; karty tail dławią sshd — zamykaj je |
| Antena znika (ttyUSB / Timed out) | CP210x urb stall / fizyka | watchdog anteny auto-reset; ostatecznie replug/power-cycle Helteca |  |

## 8. Persistencja (pliki stanu na maszynie)

| Plik | Zawartość |
| --- | --- |
| /tmp/lora_params.json | parametry P/T/Progi (bramka = master) |
| /tmp/lora_params_sup_<gw>.json | mirror parametrów per-bramka (supervisor) |
| /tmp/lora_mode_gw.json | zapamiętany tryb bramki (ładowany ponad config.py) |
| /tmp/lora_sid_map_<gw>.json | trwała mapa nazwa→sid (stabilne sidy) |
| /tmp/lora_anomaly_ids.json | aktywne anomalie |
| /tmp/lora_schedule_gw.json | harmonogram (kalendarz) |
| /tmp/test_transport.log | log runtime skryptu test_* |

## 9. Zasady bezpieczeństwa operacyjnego

Bramka = źródło prawdy. Dashboard supervisora = odwzorowanie bramki.

Testuj na G2 (testbed), nie na produkcyjnym G1, dopóki nie potwierdzone.

Restart supervisora jest bezpieczny (bramki autonomiczne); restart bramki = krótka

utrata monitoringu tej lokalizacji.

Nie zmieniać stylu/mechanik dashboardu ad-hoc — trzymać się wzorca.